(Александр Ильич Kashey (2008))

kashei@mail.ryazan.ru

Расчёт вращающегося тела.

Рассмотрим брусок, вращающийся вокруг центра тяжести (центра симметрии).

L

Ось вращения

Рис.1

Общей формулой для расчёта на прочность вращающегося бруска будет:

R2

∫ρ(r)*S(r)*w²*r*dr≤σ(R1)*S(R1)

R1

Где

R1- расстояние от центра, где проверяется прчность,

R2 =L/2 – расстояние от центра до края,

ρ – плотность материала,

S – площадь бруска,

w – круговая частота,

ρ*S*dr=dm – элемент массы,

w²*r – центробежное ускорение,

σ – прочность материала на разрыв.

Если ρ, S, σ не зависят от r, а R1=0, то

½*ρ*w²*(R2)² ≤σ

или

½*ρ*V²≤σ , где V – скорость крайних точек бруска.

Если скорости очень большие, например 10000 м/с , то может не найтись достаточно прочного материала.

Допустим мы хотим, чтобы средняя скорость точек бруска была бы 8000 км/с. Как быть?

Вернёмся к первому уравнению и продифференцируем его, считая переменным R1:

-ρ(r)*S(r)*w²*r≤ (σ(r)*S(r))

или

-ρ(r)*S(r)*w²*r≤σ (r)*S(r)+ σ(r)*S(r)   (☼☼)

Далее рассмотрим два пути, когда постоянна S и когда постоянна σ.

Если S – постоянна , то

-ρ(r)*w²*r≤σ(r)  (☼)

Если взять достаточно малое изменение r, то  получим :

-ρ*w²*r≤σ(r)

Интегрируя последнее от R2 до R1, получаем

R2

½*ρ*w²*r²│ ≤ σ

R1

Скорость V=w*r должна превышать 8000 м/с.

Для стали у меня вышло (R2-R1)≈1мм, при R2=1м.

Далее плотность должна быстро падать, т.е. фактически вся масса сосредоточена в кольце.

Если же предположить, что ρ(r)=1/r (см. ур. (☼) ), то

w²*(R2-R1) ≤σ(R1) ,

или

V²*(R2-R1)/(R2)² ≤σ(R1)

Должно соблюдаться также соотношение:

R2                                      R2

( ∫w*r*S* ρ(r)*dr)/(S*∫ ρ(r)*dr)≥8000

R1                                      R1

Или

w*(R2-R1)/ln(R2/R1)≥8000

Или

V≥(8000*ln(R2/R1))/(1-R1/R2)

Если же предположить, что ρ(r)=exp(-r) (см. ур.  (☼) ), то при R1=0

w²*(1-exp(-R2)*(R2+1)) ≤σ ,

или

V²*(1-exp(-R2)*(R2+1))/(R2)² ≤σ

Должно соблюдаться также соотношение:

R2                                      R2

( ∫w*r*S* ρ(r)*dr)/(S*∫ ρ(r)*dr)≥8000

R1                                      R1

Или

w*(1-exp(-R2)*(R2+1))/(1- exp(-R2))≥8000

Или

w*(1-(exp(-R2)*R2)/(1- exp(-R2))≥8000

При R2=1

w*(1-1/2.7/(1-1/2.7))=w*(1-1/(2.7-1))=0.41*w≥8000

или

w≥20000 => w²≥400*10^6

0.26*w²≤σ => w²≤σ*3.8

Для металла σ≈1000*10^6

При R2→∞

w≥8000

w²*∞≤ σ – не выполняется.

Теперь вернёмся к уравнению (☼☼) и предположим, что σ=const.

Тогда

-ρ(r)*S(r)*w²*r≤σ *S(r)   (☼☼☼)

Если ρ=const. , то

R2

Ln(S(R1))≥½*ρ*w²*r²/σ │

R1

При R1=0, получаем

S(0)≥exp(½*ρ*w²*(R2)²/σ) = exp(½*ρ*V²/σ)

Опять же рассматривая ур.  (☼☼☼), мы можем задаться различным распределением плотности.

Если  ρ(r)=1/r² , то

R2

S(R1) ≥ ρ*w²*r/σ│

R1

При R1=0, получаем

S(0) ≥ ρ*w²*R2/σ= ρ*V²/R2/σ